Protokoll (vorläufig) Kröpfversuche

Terminologie S = Stahl, K = Kunststoff, B = Bronze

Großer Buchstabe = Kröpfstein, kleiner Buchstabe = Ziehstempel, kursiver dritter Buchstabe Niederhalter aus Kunstoff, Zahl = Nummer Durchgangswiederhohlung

Links:

- S/s 1 optimales Ergebnis, kleine Rauigkeit, Orangenhaut Radius (aber auch bei allen anderen Proben)

- S/s 2 gleiches Resultat

- S/s 3 gleiches Resultat

- S/k 1Ziehstempel beschädigt, ungefähr 0,2 mm eingedrückte Stelle

- S/b 1 Oberfläche leichte Riefen (im nächsten Durchgang wird versucht den Ziehspalt zu verringern durch Hinterlegung des Kröpfsteins mit „Schimpsen“ (kleine Metallplättchen im 0,1 mm Bereich Dick)

- S/b 2 Ziehspalt um 0,15 mm verringert immer noch leichte Riefen

- S/b 3 gleiches Ergebnis

- K/b 1 schlechteres Ergebnis (Oberfläche) als S/s

- K/b 2 Ziehspalt 0,2 mm verkleinert, immer noch schlechter als S/s

- B/b 1 Oberfläche akzeptabel,

- B/b 2 Ziehspalt 0,15 mm verringert aber schlechter als S/s

- B/b 3 noch mal 0,15 Ziehspalt Reduzierung, aber immer schlechter als S/s

- B/b 4 0,2 mm reduziert (Ziehspalt) nicht besser als S/s, auf Kröpfstein und Ziehstempel schon nach 4 Durchgängen signifikanter Aluminiumaufbau

- B/s 1 0,2 mm zugestellt (Ziehspalt) sehr gute Qualität, Fläche etwas besser wie S/s aber Kröpfung zu dünn 1,05 zu dünn könnte Reißen, zu viel  zugestellt (könnte man bei S/s auch machen aber eben zu dünn)

- B/s 2 -0,1mm zurückgestellt (Ziehspalt vergrößert), gute Fläche aber leider Aluminiumaufbau an Kröpfstein

- K/s 1 Oberfläche eingedrückt              weil kein Gegenhalt von Kröpfstein, plus sofortiger Aluaufbau

- K/k 1 rechte Seite Bauteil Material drückt sich ein

- K/k 2 rechte Seite Bauteil dasselbe

- K/k/k  Oberfläche Bauteil leichte Wölbung vor der Kröpfung auf der großen Fläche vor Radius

- S/s/k keine Verbesserung oder Unterschied aber auf lange Sicht nicht Robust genug

Hauptursache Aluminiumaufbau

Düsen verstellt durch Vibrationen oder Handling (Arbeiter stößt mit Bauteil gegen Düse oder Halterung. Haltevorrichtung der Düsen instabil. Folge      Düsen bringen das Ziehöl nicht mehr an die richtigen Stellen.

Abbildung 1 Aluminiumaufbau und Defekt an Kunstoffziehstempel

Abbildung 2 Defekt: Eingedrückte Stelle nach S/k 1

Abbildung 3 Aluminiumaufbau an Bronze Stempel

Abbildung 4 Aluaufbau an Kunstoffstempel

Abbildung 5 Aluaufbau Bronzestempel